Comité Inter Sociétés du Bois d’Oingt

Plancha à gaz Krampouz    73,2 x 40,9 cm         Poids : 29 kg

Date d’achat : mars 2016    	Prix unitaire : 564 €

BRANCHEMENT sur BOUTEILLE de gaz :

Tuyau flexible XPD36-112 longueur 1 m

Butane G30 : détendeur 28/30 mbar

Propane G31 : détendeur 37 mbar

La vis de ralenti est tournée à fond vers la droite

UTILISATION :

Premier allumage après installation : maintenir la manette enfoncée en position grande flamme pendant 5 secondes puis relacher la manette afin de laisser s’échapper l’air de la conduite de gaz.

Allumage :

- Placer la manette sur la position grande flamme.

- Actionner le piezo puis pousser sur la manette dans cette position pour obtenir l’allumage       complet du brûleur.

- Maintenir la pression sur la manette entre 5 et 10 secondes afin d’enclencher le système de sécurité thermocouple.

- Relacher la pression et régler à sa convenance.

NETTOYAGE : PAS DE PRODUITS ABRASIFS OU BROSSE METALLIQUE.

La plaque : à froid, verser un verre d’eau froide ou poser des glaçons et gratter les résidus avec une spatule ou à la paille de fer.

Le chassis : eau tiède et détergent.

Prendre soin de la plancha lors du transport afin d’éviter toute dégradation.

Veiller à ce que ce document reste avec la machine.

Restituer tous les accessoires mis à disposition.

Signaler toute anomalie au CISBO.